宅地造成内公園施設仕様書

300平方メートル以下

- 園名板　　　　　１基

- ベンチ　　　　　１基

- 園内灯　　　　　１灯

- 幼児用遊具・鉄棒・（公園の施設に関する基準による）

- 車止め　　　　　出入口　箇所（飛び出し防止）

- ダスト舗装　　　園内

- 出入口　箇所コンクリート仕上げ

- 浸透トレンチ桝（グレーチング）

- フェンス 基本GL=1.8ｍ (園内囲み)

詳細

- 園名板

- ベンチ

１．２ｍ～１．４ｍ程度

背もたれ付き

座板・背もたれ部は合成木材等、腐食しない物とする

脚部は固定式

- ＬＥＤ　（10段階可変アーム仕様）

- メーカー指定はないが、安全領域を考慮する。

- バリカー横型とし、飛び出し防止のため千鳥で設置する。間隔は1.2ｍを空けるものとする。Ｈ＝1.0ｍ前後とする。脱着式カギ付（アルファ40Ｅ0025）

- 園内はダスト舗装とする。　（雨水は車道に流出させない、浸透桝へ勾配をとる。）

- 出入口　箇所（車止め部）はコンクリート仕上げとし、車道部の切り下げは２ｃｍとする。（原則勾配は水平とし、止むを得ない場合5％以下。）

- 浸透トレンチ桝の蓋はグレーチング仕上げとする。

- フェンスについては、ＧＬよりH=1.8ｍとする。

その他不明な部分については、下記まで問い合わせ願います。

清瀬市　都市整備部　水と緑の環境課　緑と公園係

℡０４２－４９２－５１１１（内線３９２）

宅地造成内公園施設仕様書

301～500平方メートル

- 園名板　　　　　１基

- ベンチ　　　　　　基

- 園内灯　　　　　　灯

- 幼児用遊具・砂場・日除け・鉄棒・水飲み場・足洗い場・滑り台・シーソー（公園の施設に関する基準による）

- 車止め　　　　　出入口　箇所（飛び出し防止）

- ダスト舗装　　　園内

- 出入口　箇所コンクリート仕上げ

- 浸透トレンチ桝（グレーチング）

- フェンス　基本ＧＬよりH＝1.8ｍ（園内囲み）

詳細

- 園名板

- ベンチ

１．２ｍ～１．４ｍ程度

背もたれ付き

座板・背もたれ部は合成木材等、腐食しない物とする

脚部は固定式

- ＬＥＤ　（10段階可変アーム仕様）

- メーカー指定はないが、安全領域を考慮する。

- バリカー横型とし、飛び出し防止のため千鳥で設置する。間隔は1.2ｍを空けるものとする。Ｈ＝1.0ｍ前後とする。脱着式カギ付（アルファ40Ｅ0025）

- 園内はダスト舗装とする。　（雨水は車道に流出させない、浸透桝へ勾配をとる。）

- 出入口　箇所（車止め部）はコンクリート仕上げとし、車道部の切り下げは２ｃｍとする。（原則勾配は水平とし、止むを得ない場合5％以下。）

- 浸透トレンチ桝の蓋はグレーチング仕上げとする。

- 公園設置場所に応じて、防球フェンス、ネットを考慮する。

その他不明な部分については、下記まで問い合わせ願います。

清瀬市　都市整備部　水と緑の環境課　緑と公園係

℡０４２－４９２－５１１１（内線３９２）

宅地造成内公園施設仕様書

501～800平方メートル以上

- 園名板　　　　　１基

- ベンチ　　　　　　基

- 園内灯　　　　　　灯

- 幼児用遊具・砂場・日除け・鉄棒・水飲み場・足洗い場・滑り台・シーソーブランコ（公園の施設に関する基準による）

- 車止め　　　　　出入口　箇所（飛び出し防止）

- ダスト舗装　　　園内

- 出入口　箇所コンクリート仕上げ

- 浸透トレンチ桝（グレーチング）

- フェンス　基本ＧＬよりH＝1.8ｍ（園内囲み）

詳細

- 園名板

- ベンチ

１．２ｍ～１．４ｍ程度

背もたれ付き

座板・背もたれ部は合成木材等、腐食しない物とする

脚部は固定式

- ＬＥＤ　（10段階可変アーム仕様）

- メーカー指定はないが、安全領域を考慮する。

- バリカー横型とし、飛び出し防止のため千鳥で設置する。間隔は1.2ｍを空けるものとする。Ｈ＝1.0ｍ前後とする。脱着式カギ付（アルファ40Ｅ0025）

- 園内はダスト舗装とする。　（雨水は車道に流出させない、浸透桝へ勾配をとる。）

- 出入口　箇所（車止め部）はコンクリート仕上げとし、車道部の切り下げは２ｃｍとする。（原則勾配は水平とし、止むを得ない場合5％以下。）

- 浸透トレンチ桝の蓋はグレーチング仕上げとする。

- 公園設置場所に応じて、防球フェンス、ネットを考慮する。

その他不明な部分については、下記まで問い合わせ願います。

清瀬市　都市整備部　水と緑の環境課　緑と公園係

℡０４２－４９２－５１１１（内線３９２）

宅地開発に伴う公園の施設に関する基準

| 施設 公園 緑地 面積 | 園名板 | 園内灯 | ベンチ | 幼児用遊具 | 砂場 | 日除け | 鉄棒 | 水飲み場 | 足洗い場 | 散水栓 | 滑り台 | シ｜ソ｜ | ブランコ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200平方メートル以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |
| 201～300 平方メートル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |
| 301～500 平方メートル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |
| 501～800 平方メートル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
| 800平方メートル以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |

※内容・数量及び規模については、別途協議とする。